HEX 文件合并工具开发需求说明书

1. 项目概述

1.1 项目背景

针对 7514 芯片的固件开发，对于三个HEX 文件进行处理：

BOOT.hex — 启动引导程序（Bootloader）

APP.hex — 主应用程序

Pflash.hex — Flash 参数/校准数据

需要将上述三个文件合并为一个完整的 Full.hex。

1.2 要解决的问题

三个 HEX 文件合并存在以下问题：

1. 同一文件内包含多个不连续的地址段 — 代码区、中断向量表、配置区等散布在不同的地址区间；

2. 不同文件之间存在地址重叠 — 典型情况如 BOOT 和 APP 各自生成了一份中断向量表，均位于 0x00000000 起始处；

1.3 目标与产出

开发一个 Windows 桌面工具，实现：

加载三个 HEX 文件并解析出各自的地址段；

以列表和图形化方式展示所有地址段，清晰标记重叠/冲突；

提供勾选界面，由用户决定每个地址区间保留哪个文件的数据；

根据勾选结果合并输出 Full.hex 文件。

──────────────────────────────────────────────────

2. 术语说明

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| **Intel HEX** | 一种以 ASCII 文本存储二进制数据的文件格式，每行以 `:` 开头，包含数据长度、地址、记录类型、数据内容和校验和。 |
| **地址段（Segment）** | HEX 文件中地址**连续**的一段数据区间，由起始地址和长度定义。一个 HEX 文件可包含多个地址段。 |
| **重叠段** | 两个或更多 HEX 文件中，地址区间存在交集的数据段。需要人工决策保留哪一份数据。 |
| **间隙（Gap）** | 合并后地址空间中未被任何选中段覆盖的区间。 |
| **记录类型** | Intel HEX 行中的第4个字段，`00`=数据，`01`=文件结束，`02`=扩展段地址，`04`=扩展线性地址，`05`=起始地址。 |

──────────────────────────────────────────────────

3. 功能需求

3.1 HEX 文件加载与解析

3.1.1 支持加载三个 HEX 文件

提供文件选择入口，分别加载 BOOT.hex、APP.hex、Pflash.hex。

允许用户自由指定文件路径，不硬编码文件名。

三个文件槽位可独立加载，未加载的文件不影响已加载文件的解析与显示。

3.1.2 解析 Intel HEX 格式

支持标准 Intel HEX 格式（I8HEX / I16HEX / I32HEX）。

正确解析以下记录类型：

| 类型 | 含义 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| `00` | 数据记录 | 提取地址与数据 |
| `01` | 文件结束 | 标识该文件解析结束 |
| `02` | 扩展段地址 | 计算地址偏移（左移4位），影响后续 `00` 记录 |
| `04` | 扩展线性地址 | 计算地址偏移（左移16位），影响后续 `00` 记录 |
| `05` | 起始执行地址 | 记录但不参与数据合并 |

校验每行的 checksum，校验失败的行应报告错误并提示用户。

对格式异常的行（长度不匹配、非法字符等）给出明确的错误提示，指明出错行号。

3.1.3 自动识别并归并连续地址为"段"

解析完成后，将属于同一文件的、地址连续的数据记录合并为一个地址段。

合并判断标准：当前数据记录的首地址 = 前一条数据记录的末地址 + 1。

段的信息包括：所属文件名称、起始地址、结束地址、长度、数据内容。

──────────────────────────────────────────────────

3.2 地址段展示

3.2.1 列表视图

以表格形式展示所有已解析的地址段，每行对应一个段，至少包含以下字段：

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 所属文件 | BOOT / APP / Pflash |
| 起始地址 | 十六进制，如 `0x00000000` |
| 结束地址 | 十六进制，如 `0x00001FFF` |
| 长度 | 十进制字节数 + 十六进制，如 `8192 (0x2000)` |
| 状态 | 正常 / **冲突（重叠）** / 已选中 |

表格支持按任意列排序。

3.2.2 图形化视图

以地址轴（纵轴或横轴）的方式绘制所有段的分布图。

不同来源文件用不同颜色区分。

直观展示段的起止位置和相对大小。

重叠区域特别标注（如红色交叉条纹）。

3.2.3 重叠段标记与冲突提示

自动检测不同文件之间地址区间有交集的段。

在列表视图中，重叠段所在行高亮（如红色背景）。

在图形视图中，重叠区域用醒目的警告色填充。

点击重叠段时显示冲突详情弹窗：列出冲突涉及的文件名和各自的地址范围。

──────────────────────────────────────────────────

3.3 段勾选与合并

3.3.1 按段级别勾选/取消

列表中每个段前有复选框，用户可单独勾选或取消。

支持以下快捷操作：

全选 / 全部取消

按文件全选 / 按文件全部取消（如"全选 BOOT 的所有段"）

反选

3.3.2 冲突段仲裁

当地址区间存在多个来源时（即冲突/重叠），同一地址区间内仅允许选中一个来源的段。

勾选规则：

若选择了冲突段 A，系统自动取消同一地址区间的其他冲突段 B、C。

或：允许用户多选，但在点击"合并"时校验，提示用户存在冲突需要手动仲裁。

建议采用第二种方式（允许暂存多选，合并时统一校验），避免误操作。

3.3.3 一键策略

提供预设的一键选择策略，降低手工操作量：

| 策略 | 说明 |
| --- | --- |
| **仅保留 BOOT** | 所有重叠区间优先选 BOOT 的段 |
| **仅保留 APP** | 所有重叠区间优先选 APP 的段 |
| **仅保留 Pflash** | 所有重叠区间优先选 Pflash 的段 |
| **自动去重（相同内容）** | 若重叠段数据完全一致，任意保留一份；不一致则保留未定，由用户手动选择 |

一键策略执行后，用户仍可手动微调勾选。

──────────────────────────────────────────────────

3.4 合并输出

3.4.1 生成 Full.hex

按地址从小到大排序输出所有被选中段的数据。

输出为标准 Intel HEX 格式（I32HEX），每条记录默认 16 字节数据（最后一条可不足 16 字节）。

合并后的文件自动包含扩展线性地址记录（04 类型），确保 32 位地址空间正确表达。

文件末尾追加 :00000001FF（EOF 记录）。

3.4.2 空隙填充策略

对于未被任何选中段覆盖的地址区间（间隙），提供以下选项：

| 选项 | 说明 |
| --- | --- |
| **不填充** | 间隙不写入输出文件，HEX 中对应地址区间为空白（默认） |
| **0xFF 填充** | 间隙以 `0xFF` 填充（符合 Flash 擦除后默认状态） |
| **0x00 填充** | 间隙以 `0x00` 填充 |

3.4.3 导出前预览

点击"合并"前，弹窗展示合并后的段列表摘要：

共选中多少个段

总数据量大小

覆盖的地址范围

是否存在间隙及间隙大小

确认后执行合并并保存文件。

──────────────────────────────────────────────────

4. 关键规则

4.1 段归并规则

解析完成后，将同一文件中地址相邻的数据记录合并为一个段。

"地址相邻"定义为：后一条数据的起始地址 = 前一条数据的起始地址 + 前一条数据的长度。

段内部不保留不连续地址，若出现地址跳跃则拆分为新段。

4.2 冲突判定规则

两个段（分别来自不同文件）的地址区间存在交集，即判定为冲突（重叠）。

区间交集情况包括：

完全重叠：[A_start, A_end] = [B_start, B_end]

部分重叠：[A_start, A_end] 与 [B_start, B_end] 仅有部分重叠

包含关系：[A_start, A_end] 包含 [B_start, B_end] 或反之

以上三种情况均需标记为冲突。

4.3 空隙处理规则

合并后，计算最终地址覆盖范围（最小起始地址到最大结束地址）。

该范围内未被任何选中段覆盖的地址区间即"间隙"。

间隙处理方式取决于用户在 3.4.2 中的选择。

4.4 输出排序规则

选中的所有段按起始地址升序排列。

若多个段起止地址完全不重叠，直接按地址拼接即可。

若仍有重叠（理论上勾选阶段已消除，但作为兜底），后出现的段覆盖前面段的数据（地址高的文件优先级更高——这需要用户界面上也有一个优先级顺序，或者严格按照地址顺序后者覆盖前者）。

Hex 文件里的“段“解析

Intel HEX 格式的每一行都自带地址信息。一个 Hex 文件不是一整块连续的数据，而是由多个不连续的**地址段（Segment）**组成的。比如一个 APP.hex 可能长这样：

地址范围          内容

0x08000000-0x08000100   中断向量表

0x08000200-0x08010000   应用程序代码

0x08020000-0x08021000   配置参数区

这三块之间存在地址空隙，但它们都在同一个 `APP.hex` 文件里。

三个 Hex 文件为何可能有重复段？

这是嵌入式项目里的典型结构：

会有重叠的原因：

- 中断向量表（`0x08000000` 处的 IVT）可能在 BOOT 和 APP 里各有一份——因为 Keil/IAR 编译 APP 时并不知道 BOOT 的存在，单独编译时 APP 自己也会生成一份向量表。

- 某些配置常量、校验值、版本信息可能被多个编译产物写入同一地址。

为什么要手动勾选？

因为哪个地址段用哪个版本，必须由工程师判断。没有自动规则能决定：

- 中断向量表用 APP 的还是 BOOT 的？——通常用 APP 的，因为 APP 才是最终要跳转到的程序，但不绝对。

- `0x08007F00` 这个位置 BOOT 和 APP 都写了，谁为准？——需要人来看具体内容。

总结： 这个工具解决的是“多个独立编译的固件模块合并烧录时，手动仲裁地址冲突“的问题。